УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

_______________________ С.Н. Ленев

«____»__________________2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для проведения конкурентной процедуры по выбору наилучшей заявки)

на оказание услуг: «Демонтаж полезного оборудования РТС «Красный Строитель»

- Информация о закупке в ГКПЗ.

Направление: Услуги производственного характера.

Вид затрат:  Услуги по демонтажу

Номер закупки: G16P102275

Код ОКДП:         4510030

- Наименование основных фондов зданий и сооружений.

Основные технические характеристики демонтируемого оборудования приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- Место расположения основных средств.

Место расположения зданий и сооружений:

- ТЭЦ-26 - филиал ПАО «Мосэнерго»: г. Москва, Востряковский проезд, д. 10;

РТС «Красный строитель»: г. Москва, ул. Дорожная, д. 9.

- Вид услуг и сроки выполнения.

Демонтаж полезного тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и оборудования КИПиА с целью дальнейшего использования при ремонте оборудования ПАО «Мосэнерго».

Общий срок выполнения работ по Техническому заданию: июнь – август 2016 г.

Сроки выполнения отдельных работ устанавливаются в соответствии с графиками и приведены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Плановые объемы и стоимость работ указаны в Приложении №3 к Техническому заданию.

- Требования к Исполнителю.

Для выполнения услуг в соответствии с графиком (Приложение №2 к Техническому заданию) Подрядчик обязан предоставить квалифицированный персонал.

При привлечении для выполнения услуг по Техническому заданию субподрядчиков или других исполнителей Подрядчик предоставляет соответствующую информацию в своей заявке с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания. Требования к количеству и квалификации персонала представлены в разделе 7 Технического задания.

Подрядчик, субподрядчик в случае его привлечения, должен обладать положительным опытом работы по выполнению услуг, предусмотренных Техническим заданием, на аналогичном оборудовании, за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

Фактами, подтверждающими наличие положительного опыта, являются благодарственные/рекомендательные письма заказчиков и другие документы.

Подрядчик должен быть действующим членом саморегулируемой организации и иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организации о допуске к выполнению работ на особо опасных производственных объектах.

В ходе выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчик не предоставляет жилье персоналу Подрядчика, а также не оплачивает проезд до места работы и обратно, не оплачивает командировочные расходы.

Подробные требования к Исполнителю по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды, изложены в Приложении № 4 к Техническому заданию.

Участник должен принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- Основные требования к организации выполнения услуг.

Услуги по демонтажу полезного тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и оборудования КИПиА должны выполняться в соответствии с нормативно - технической документацией (НТД), отраслевыми техническими условиями, стандартами, руководящими документами.

Демонтированное оборудование не должно иметь повреждений связанных с выполнением демонтажных работ, включая узлы данного оборудования, с помощью которых осуществляется его присоединение, стыковка с другими элементами технологических и электротехнических схем, сопряжение с другим оборудованием. Ответные фланцы, ответные полумуфты подлежат демонтажу и складированию вместе с соответствующим демонтированным оборудованием.

Демонтированное оборудование размещается на согласованных с Заказчиком площадках с учётом требований к организации хранения данных товарно-материальных ценностей (на подкладках, в ложементах, штабелем и т.п.). При складировании демонтированного оборудования, по согласованию с Заказчиком, на открытых площадках оно должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков с использованием консервирующих составов, укрытия полиэтиленовой плёнкой и т.п. Демонтированное оборудование маркируется Исполнителем в целях его последующей идентификации, сведения наносимые при маркировке согласовываются с Заказчиком.

Транспортировка, погрузо-разгрузочные работы демонтированного оборудования внутри площадок расположения основных средств указанных в п.3 производится за счёт Исполнителя. Необходимые для выполнения демонтажных и погрузо-разгрузочных работ стационарные грузоподъёмные механизмы, а также персонал осуществляющий управление ими, внутри складских и производственных помещений, предоставляется Заказчиком.

Работы должны выполняться по наряду-допуску в соответствии с «Правила по охране труда при  эксплуатации электроустановок» от 24.07.2013, ППБ и предварительно разработанному Подрядчиком и согласованному Заказчиком проекту производства работ в соответствии с «Методическими указаниями» СО 34.20.608-2003. Перед допуском к работе по наряду, распоряжению во время проведения первичного инструктажа лицо представитель Заказчик (лицо, выдающее наряд, допускающий) вправе провести выборочно проверку комплектации инструментом и принадлежностями, оснасткой согласно требованиям к выполнению работ, указанных в наряде-допуске.

Место проведения демонтажных работ после демонтажа оборудования должно отвечать требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

  - Подрядчик обязан:

- обеспечить наличие и оптимальную комплектность всего необходимого оборудования, приспособлений, для надлежащего выполнения работ, включая работы при наличии неудобств или в труднодоступных местах в соответствии с РД34.10.109-88 (Нормы потребности в механизированном инструменте и других средствах малой механизации на 100 рабочих);

- обеспечить защиту существующего оборудования от загрязнения или поломок;

- обеспечить соблюдение своим персоналом правил и требований документации, действующей в месте проведения работ, касающихся безопасности работы подрядчиков на территории теплоэлектростанции (общие правила техники безопасности, отдельные правила, экологические риски, план эвакуации).

  - Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика обязаны:

- проводить оперативный контроль качества предоставляемых услуг

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента).

- Требования к комплектации и квалификации персонала.

  - Общие требования.

Подрядчик обязан предоставить для организации и выполнения работ:

- количественный и качественный состав персонала, необходимый для выполнения объема работ в соответствии с графиками (Приложение №2 к Техническому заданию);

- количественный и качественный состав инженерно-технических работников (нач. участка, ст. мастера, мастера, инженеры по ремонту) в соответствии с нормативами численности руководителей, специалистов и служащих по соответствующим направлениям (табл. 4.5.3.-4.5.5. «Нормативов численности промышленно-производственного персонала тепловых электростанций, утв. 03.12.2004 г.);

- персонал должен быть укомплектован необходимым для оказания услуг по данному техническому заданию инструментом, принадлежностями и оснасткой.

- К могут быть допущены лица, прошедшие обучение и аттестацию, имеющие образование не ниже среднего, годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

  - Контроль квалификации ремонтного персонала Подрядчика.

Заказчик имеет право в процессе проведения первичного инструктажа провести проверку специализированных знаний на соответствие квалификации персонала Подрядчика, наличие необходимого инструмента, принадлежностей и оснастки.

По результатам опроса Заказчик вправе отказать в допуске к оказанию услуг по данному техническому заданию и потребовать от Подрядчика предоставить квалифицированный персонал, который будет соответствовать требованиям, изложенным в настоящем разделе или при необходимости укомплектовать инструментом и оснасткой согласно требованиям характера выполнения работ.

  - Требования к наличию разрешений, допусков, лицензий.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии удостоверений или иных документов подтверждающих, что привлекаемый к оказанию услуг персонал, прошел необходимое обучение, аттестацию и соответствует присвоенной квалификации.

- Правила приемки оказанных услуг.

Приемка  оказанных услуг выполняется после проверки Заказчиком демонтированного, в ходе оказания услуги, оборудования и мест выполнения демонтажа на предмет соответствия требованиям п.6 данного технического задания. Результаты проверки оформляются техническим актом с отражением: 1) количества демонтированного оборудования, его технического состояния и комплектности, методов складирования и консервации; 2) приведения мест проведения демонтажа в безопасное состояние.

По окончанию оказания услуг представляется 4 (четыре) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет, счет-фактура с приложением к ним технического акта об оказанных услугах.

- Гарантии исполнителя услуг.

Исполнитель обязан выполнить работы в согласованные сроки в соответствии с графиками (Приложение № 3), включая демонтаж применяемых приспособлений и уборку территории.

Исполнитель должен гарантировать качественное выполнение услуг и сохранность демонтируемого оборудования до передачи его Заказчику.

- Начальная (максимальная) стоимость услуг.

Начальная (максимальная) стоимость услуг, выполняемых в соответствии с Техническим заданием, на 2016 год составляет   1 150 823,56 руб., без НДС.

Начальный (максимальный) индекс изменения базовой цены к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению составляет Кнач = 2,05.

- Список Приложений.

Приложение 1. Номенклатура и характеристики оборудования.

Приложение 2. График оказания услуг.

Приложение 3. Плановые объемы и стоимость услуг.

Приложение 4. Требования  по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

| Директор ТЭЦ-26 филиала ПАО «Мосэнерго» | С.А. Зайцев |
| --- | --- |

Начальник СТМО							А.А. Верховский

Начальник СЭТО							С.А. Аршунин

Начальник САТМО						С.А. Панов

Начальник СКРиРП						Д.И. Селиванов